Image d’un chambre à bulles

| CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG | Office cantonal de la formation professionnelle Kantonales Amt für Berufsbildung |
| --- | --- |

ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE

MATURITE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE			  	EXAMEN ECRIT FINAL 2002

Numéro du candidat :

Nom et prénom :				 		 Profession :

P H Y S I Q U E

Remarques:	Le temps à disposition est de 90 minutes.

La calculatrice est autorisée.

Un formulaire se trouve en dernière page.

Les solutions doivent contenir les éléments suivants : raisonnement, formules utilisées, unités, et éventuellement une esquisse.

Répondez sur les feuilles que vous rendrez à la fin de l’examen.

Points	:			 ( max. 25 )

TOTAL   (max. 25 )

NOTE

1er Expert : 					       2e Expert  :

Date :    					            Date :

Points :	25-24	23-22	21-19	18-17	16-14	13-12	11- 9	 8 - 7	  6 - 4	3 - 2	1 - 0

Note :	6	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0

Exercice 1 :

Un camion porte un engin de levage selon croquis ci-dessous. Dans la position statique du croquis, il soulève une charge FP de 520 N. Le poids G du bras horizontal est de 705 N

On demande de déterminer :

- par voie analytique ou graphique , la grandeur de la force F que le piston doit exercer pour maintenir le système dans cet équilibre. (2,5 points)

- par voie analytique ou graphique, la grandeur de l’effort de cisaillement qui s’exerce sur l’arbre en A. (2,5 points)

1,2m

0,8m

=33,7

0,9m

F

G

Fp

0,9m

A

(          / 5 points)

Exercice 2 :

A l’aide du graphe de v en fonction de t de la figure, tracez les graphes suivants :

a)	l’accélération a en fonction de t; (2 points)

0

5

10

-5

-10

2

4

6

v (m/s)

t (s)

5

10

15

0

-5

2

4

6

a (m/s2)

t (s)

-10

-15

b)	la position x en fonction de t. On suppose que x = 0 m à t = 0 s. (3 points)

a)

15

20

25

10

5

2

4

6

x (m)

t (s)

30

-5

0

b)

(          / 5 points)

Exercice 3 :

On doit préparer un bain d’un volume V=200 litres à une température  =35°C. La température de l’eau chaude est EC =89°C, celle de l’eau froide EF =12°C. Déterminer combien de litres d’eau chaude VC sont nécessaires si on tient compte d’une perte de =10% de la chaleur apportée :

- de manière littérale en fonction de V, , EC, EF et . (4 points)

- de manière analytique. (1 point)

(          / 5 points)

Exercice 4 :

Un vendeur de ballons veut accrocher ses ballons remplis d’hélium à une pierre. Il possède 100 ballons de 15cm de rayon. La masse d’une enveloppe est de 2g.

Calculer la masse minimale que doit avoir la pierre pour que les ballons ne s’envolent pas si on ne néglige pas la masse de l’hélium. On supposera que la masse volumique de l’hélium est celle donnée par la table. (5 points)

Rappel : Vsphère=43πR3

(          /5 points)

Exercice 5 :

D’après le schéma ci-dessous, compléter les cases manquantes.  (¼ point par réponse)

U

U1=12V

U4

I3

I=2A

I2

I4

U2

U3

I1

R1=12

R2

R3

R4

P2=6W

P3=6W

| U= | ### I=2A | ### P= | ### Rtot= |
| --- | --- | --- | --- |
| U1=12V | I1= | ### P1= | ### R1=12 |
| U2= | I2= | ### P2=6W | ### R2= |
| U3= | I3= | ### P3=2,4W | ### R3= |
| U4= | I4= | ### P4= | ### R4= |

(          / 5 points)

| CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG | Service de la formation professionnelle Amt für Berufsbildung |
| --- | --- |

# ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE EPS	EXAMEN FINAL 2004

Maturité professionnelle technique

No. du candidat :

Classe EPS :

Nom et prénom :	Profession :

## PHYSIQUE

écrit

Consignes :

- Tous les résultats doivent être démontrés clairement.

- La durée de l’examen est de 90 minutes.

- Vous devez écrire avec un stylo.

- Répondez directement sur ces feuilles. Si vous n’avez pas assez de place, continuez votre solution aux dos des feuilles.

- Un formulaire se trouve en fin d’épreuve.

- Utilisez la valeur g=9,81m/s2.

Nombre de points : 		(max 25 points)

Barème : Note=Nombre de points25⋅5+1  (arrondi à 0,5)		NOTE :

Expert enseignant :   	    2e expert   :

Date :     		Date :

Problème 1 : 5 points

La potence, représentée sur le schéma ci-dessous, s’articule sur l’axe A-B. Elle est en appui vertical sur le palier A et elle est guidée et soutenue par l’appui B. Elle est soumise, entre autres, à une force F d’intensité 5’000N et à sa force de pesanteur FP d’intensité 220N (voir schéma).

- Déterminer par voie analytique ou graphique la grandeur et l’orientation de la réaction en B : FB. (2 points)

- Déterminer par voie analytique ou graphique la grandeur et l’orientation de la réaction en A : FA. Si vous n’avez pas réussi la question a) prendre la valeur fausse FB=4’000N. (3 points)

F=5’000N

FP=220N

25°

1,2m

2,4m

0,3m

B

A

1,8m

Problème 2 : 5 points

Pour le montage ci-dessous, calculer :

- la résistance équivalente aux résistances du circuit. (2 points)

- l’intensité du courant traversant la résistance R1. (1 point)

- la tension aux bornes de la résistance R3. (2 points)

Problème 3 : 5 points

Un morceau de fer de masse mfer=500g est sorti d’un congélateur à la température θfer=−50°C. Sa température est de θfer=−50°C lorsqu’on le plonge dans un calorimètre de capacité calorifique μ=120J/°C. Ce dernier contient une masse d’eau meau=200g dont la température initiale vaut θeau=4°C.

Caractériser l’état d’équilibre final du système (température finale, masse et état des différents corps présents dans le calorimètre).

Problème 4 : 5 points

1m

Soit un tube cylindrique en U de diamètre d=2cm ouvert à ces deux extrémités. On le remplit avec de l’eau jusqu’à un niveau de 1m en dessous des embouchures.

Calculer le volume d’huile qu’il est possible d’ajouter dans une des branches du tube, sans qu’elle ne déborde.

Problème 5 : 5 points

Un skieur de masse m=80kg arrive à la vitesse v=80km/h au bas d’une pente de 10°. Si le coefficient de frottement dynamique vaut μ=0,1 et si l’on néglige la résistance de l’air, sur quelle distance d réussit-il à monter la pente ? (Sans l’aide des bâtons)

10°

d

v=80km/h